МШУ 1296 МГц

КУ 17-19 дб

Кш не хуже 0,5 дб

Питание + 9..15 В

Исполнение негерметичное (для применения в герметизированной боксе )

Входной разъем совместимый с реле РЭВ-16

Выходной разъем совместимый с SMA и СР-50-754ФВ

(поставляется с кабелем РК-50-2-22 посеребренный , фторопластовая изоляция)

Рекомендации

- если будет использоваться внешний стабилизатор, то блокировочные емкости применять не более 1 мкФ ( скорость выключения МШУ)

- мощность на реле РЭВ 16 , на которое накручено МШУ не должна превышать 100 Вт ), если необходима большая мощность , то необходимо применить дополнительное реле РЭВ-16 . (МШУ возможно выдержит с одним реле 150-200 Вт ,  но эти тесты не проводились)

- КСВН антенны (тракта по входу не хуже 2)

- КСВН тракта по выходу МШУ не хуже 3 , с вентилем не критично .

- по возможности отключать во время грозы ( статике от снега МШУ не подвержены)

- для коммутации  желательно применение секвенсора ,  желательно применение вентиля по выходу МШУ (ФВП3-5  или ФВК3-28хх)

- при одновременной коммутации МШУ и реле , на обмотки реле необходимо установить защитные диоды анодом на корпус (на минус питания)

- не рекомендуется включать питание на МШУ при отсутствии нагрузки на входе (антенны) и нагрузки на выходе

| Uз | Ic | Uси | КУ | Кш |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Варианты построения трактов 144/432/1296 МГц